〔臭気検査結果〕

単位：ｐｐｍ

| 特定悪臭物質 | 臭いの質 | 基準値 （以下） | 1/29 :14h西側 | 1/29 :14h東側 | 1/30 :14h西側 | 1/30 :14h東側 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アンモニア | 特有の刺激臭 | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| メチルメルカプタン | 腐ったタマネギ臭 | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 硫化水素 | 腐った卵臭 | 0.02 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 二流化メチル | 腐ったキャベツ臭 | 0.009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| トリメチルアミン | 腐った魚臭 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| アセトアルデヒド | 青臭い刺激臭 | 0.05 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| プロピオン 〃 | 刺激的な甘酸っぱいこげ臭 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ノルマルブチル 〃 | 刺激的な甘酸っぱいこげ臭 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| イソブチル 〃 | 刺激的な甘酸っぱいこげ臭 | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| ノルマルバレル 〃 | むせる様な甘酸っぱいこげ臭 | 0.009 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| イソバレル 〃 | むせる様な甘酸っぱいこげ臭 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| イソブタノール | 刺激的な発酵臭 | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 酢酸エチル | 刺激的なシンナーの様な臭 | 3.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーの様な臭 | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| トルエン | ガソリン臭 | 10.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| スチレン | 甘い刺激臭 | 0.4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| キシレン | ガソリン臭 | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| プロピオン酸 | 酸っぱい刺激臭 | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ノルマル酪酸 | 汗臭 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| ノルマル吉草酸 | 蒸れた靴下臭 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| イソ吉草酸 | 蒸れた靴下臭 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |

＊参考

・基準値は、住居地域に設定される最も厳しい基準値。

・測定地点は、西側の門扉を設置してある場所と東側の施設裏側ブロック壁の下。

〔放流水における臭気検査結果〕

単位：ｍｇ／L

| 項 目 | 基 準 値 | １／２９ | １／３０ | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| メチルメカプタン | 16.0 | <0.001 | <0.001 |  |
| 硫化水素 | 5.6 | <0.001 | <0.001 |  |
| 硫化メチル | 32.0 | <0.005 | <0.005 |  |
| 二流化メチル | 63.0 | <0.01 | <0.01 |  |